重庆市梁平区回龙镇兴农村村规划

(2019-2035)

- 一、规划范围

规划范围为兴农村村域，幅员面积约14.64平方公里，包括10个村民小组。

- 二、村域空间功能布局及相关控制要求

## （一）村域空间功能布局

1、“三生”空间功能布局

兴农村“三生空间”包括生产空间、生活空间、生态空间，“三线”仅有永久基本农田保护线。

（1）生产空间

采用现有资料和技术手段分析，明确适合耕作和发展农业的区域，以农业生产为主导功能，用地类型主要包括：耕地、园地、牧草地、其他农用地（设施农用地、坑塘水面、农田水利用地等）等用地范围。

兴农村规划生产空间面积为342.43公顷，其中耕地面积278.86公顷（与生态空间部分面积重叠），坑塘水面面积2.01公顷，采矿用地0.58公顷，农村道路7.69公顷，农田水利用地5.23公顷，田坎34.55公顷。

（2）生活空间

主要包括农村居民点用地、公路用地、水利设施用地、其他独立建设用地、依据规划需增加的乡村建设用地（包括按标准和需求应设置的村公共服务设施、村基础设施等）及预留的弹性空间等范围。

兴农村规划生活空间面积为61.87公顷。

（3）生态空间

村域内生态敏感度高应严格保护和发挥重要生态功能的区域。主要包括各类法律法规规定的保护范围，经依法批准的相关规划划定的特殊管控区范围以及其他生态资源范围等，如自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、自然遗产、“四山”禁建区、城镇饮用水源及其保护区、河湖水库、II级以上林地、郁闭度大于0.7的林地（经济林除外）、除农业空间外的地质灾害高易发区、美丽山水规划确定需要保护的范围、生态恢复区（包括其他林地等）等用地范围。

兴农村规划生态空间面积为1059.47公顷。

具体用地详见附表1。

2、“三线”范围划定

（1）生态保护红线

梁平区生态保护红线主要集中在明月山、高梁山、都梁山范围，兴农村涉及生态保护红线367.29公顷。

（2）永久基本农田保护红线

根据区规划和自然资源局提供的最新土地利用规划成果，兴农村内涉及永久基本农田保护区面积253.32公顷，分布于全村各个区域。

（3）城镇开发边界

根据《梁平区回龙镇总体规划（2011-2030年）》确定的城镇开发边界，兴农村内涉及回龙镇城镇开发边界面积约11.43公顷。

## （二）村域空间管制要求

1、禁建区划定

兴农村禁建区由基本农田保护区、道路防护范围、通讯光缆管控范围和集中式生活饮用水源保护区组成。

基本农田保护区根据《回龙镇土地利用总体规划（2006-2020年）》划定，位于村域东部片区。基本农田保护范围内禁止建设活动，已建农村居民点和产业用地应逐步退出。

道路防护区根据等级道路的线型走向划定，根据《公路安全保护条例》（2011年7月1日起执行），划定公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：国道不少于20米、省道不少于15米、县道不少于10米、乡道不少于5米、属于高速公路的，公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米。在公路建筑控制区内，除公路保护需要外，禁止修建建筑物和地面构筑物；公路建筑控制区划定前已经合法修建的不得扩建，因公路建设或者保障公路运行安全等原因需要拆除的应当依法给予补偿。在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施不得遮挡公路标志，不得妨碍安全视距。兴农村有等级公路渝巫路（S102），设有道路沿线15米宽公路防护区。

通讯光缆防护范围根据《国务院、中央军委关于保护通信线路的规定》第一条：各单位和人民群众都不得损坏通信线路设备或有危害通信安全的行为：  (1)不准在危及通信线路安全范围内进行爆破、堆放易爆易燃品或设置易爆易燃品仓库。 (2)不准在埋有地下线缆的地面上进行钻探、堆放笨重物品、垃圾、矿渣或倾倒含有酸、碱、盐的液体。在埋有地下电缆的地面上开沟、挖渠，应与通信部门协商解决。 (3)不准在设有过江河线缆标志的水域内抛锚、拖锚、挖沙、炸鱼及进行其他危及电缆安全的作业。  (4)不准在海图上标明的海底线缆位置两侧各二海里(港内为两侧各一百米)水域内抛锚、拖锚、拖网捕鱼或进行其他危及海底电缆安全的作业。  (5)不准在地下线缆两侧各一米范围内建屋搭棚、不准在各三米的范围内挖沙取土和设置厕所、粪池、牲畜圈、沼气池等能引起线缆腐蚀的建筑。在市区外线缆两侧各二米、在市区内线缆两侧各零点七五米的范围内，不准植树、种竹。  (6)不准移动或损坏电杆、拉线、天线、天线馈线杆塔及无人值守载波增音 站、微波站。  (7)不准在危及电杆、拖线安全的范围内取土和架空线路两侧或天线区域内建屋搭棚。 (8)不准攀登电杆、天线杆塔、拉线及其他附属设备。  (9)不准在电杆、人井、拉线、天线、天线馈线杆塔、支架及其他附属设备上栓牲口和搭挂电灯线、电力线、广播线；不准在通信电线上搭挂广播喇叭和收音机、电视机的天线。 (10)不准向电杆、人井、电线、隔电子、电缆、天线、天线馈线及线路附属设备射击、抛掷杂物或进行其他危害线路安全的活动。兴农村有通讯光缆穿村而过，设有光缆沿线3米宽防护区。

集中式生活饮用水源保护区是根据《梁平县饮用水源地保护实施方案》中规定：1.加强建设项目管理。按照饮用水源保护区的管理规定进行建设项目管理，强化环境影响评价制度和“三同时”制度，实行环境保护“一票否决”。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭，禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。来家洞水库属于二级保护区，虽水库主体在村域范围之外，但防护范围在村内仍有划分，根据要求划分30米防护范。

2、限建区划定

结合兴农村村域现状、整合各行业部门数据资料，兴农村乡村建设的限制因素主要包括水系周边土地保护范围、II级保护林地、现状城镇和区域建设用地、坡度25%以上区域。各类限制要素的相关管控要求根据相关规定执行。

- 三、村域土地利用规划

## （一）村域土地利用现状

根据重庆市梁平区2018年土地利用变更调查的地类图斑数据，进行GIS面积计算，兴农村现状用地类型主要为林地为主，面积1051.39公顷，占村域面积的比例的71.83%；其次为耕地，面积291.99公顷，占村域面积的19.95%；园地面积3.18公顷，占村域面积的0.22%；其他农用地面积51.43公顷，占村域面积的3.51%。

村内建设用地面积62.04公顷，占全村面积的4.24%，其中宅基地（村居住用地）面积60.22公顷，占全村面积的4.11%；采矿用地面积0.17公顷，占全村面积的0.01%；公路用地面积1.60公顷，占全村面积的0.11%。

其他土地3.74公顷，占全村面积的0.26%，均为河流水面。

具体用地详见附表2。

## （二）村域土地利用规划

根据最新农村土地利用分类标准，村域用地大类分为：农用地、建设用地、其他土地三类。

农用地分为耕地、园地、林地和其他农用地。以林地为主，面积1055.73公顷，占村域面积的比例的72.12%；其次为耕地，面积278.86公顷，占村域面积的19.05%；园地面积13.52公顷，占村域面积的0.92%；其他农用地面积49.47公顷，占村域面积的3.38%。

村内建设用地面积62.45公顷，占全村面积的4.27%，其中宅基地（村居住用地）面积59.91公顷，占全村面积的4.09%；村公共服务用地面积0.31公顷，占全村面积的0.02%；采矿用地面积0.58公顷，占全村面积的0.04%；公路用地面积1.60公顷，占全村面积的0.11%。

其他土地3.74公顷，占全村面积的0.26%，均为河流水面。

具体用地详见附表3。

- 四、村域产业发展规划

## （一）村域产业发展现状

兴农村的主导产业为第一产业，主要以传统种植业和养殖业为主。兴农村2016年农业产值约352.5万元，主要农产品为粮食、蔬菜、肉猪和鸡鸭等。粮食、蔬菜、肉猪等为村民自种或自养，供自给自足，未形成市场销售规模。2016二产方面，年产值约53万元。主要为铺床纸箱厂所产出。2016年第三产产值约53万元。主要为田守礼小卖部、唐兴才小卖部、万红琴小卖部和田明杨烟花爆竹销售点等销售门市部产出。

## （二）村域产业发展战略

基于村内独特的地形以及气候特征，在开展地布局规划和选址论证的前提下，以农业为基础，农副产品粗加工为主体，稳步推进种植业规模化发展。

## （三）农业产业发展指引

兴农村农业产业规划形成粮油作物区、生态林地、经果林基地的产业格局。

经过国土整治、农业综合开发整治后的耕地和沟地，以无公害蔬菜生产为主，打造无公害山地蔬菜基地，成立蔬菜专业合作社，进行生产试点并建立销售渠道，逐步实现整村推广。引进水稻新品种新技术、推广稻草覆盖秋洋芋、杂交油菜种植等具有一定科技含量的项目。在现有花卉种植生产企业的基础上建设花卉基地，并结合旅游业打造精品旅游项目。

利用退耕还林政策，加快林业产业结构调整，在不占用现有林地基础上，通过重点培育经果林产业，提高林业经济效益。在山腰台地发展规模经果林基地，按照集中连片、规模种植、鲜食加工并举的发展思路推进。充分利用林下土地资源和林荫优势从事林下种植、养殖等立体复合生产经营，实现资源共享、优势互补、循环相生、协调发展的生态农业模式。

不断完善农业产业化经营机制，引进龙头企业，鼓励实现“公司＋基地＋农产”的经营方式，建立农产品生产、加工、出口基地，与农民结成利益共同体，带动优势产业和特色品种形成规模化生产和区域化布局，带动农民脱贫致富。

## （四）农村土地经营建议

大力发展农村合作经济组织，着力转变单家独户的传统生产方式，解决小生产、大市场的矛盾，促进农业走向产业化、现代化，农民自愿的基础上，采用土地经营权入股、成立农业合作组织等多种形式，以整合土地资源、发展现代农业，形成规模化生产和品牌产业，增加产品科技含量和附加值，从而提高农民的经济收入。实现农民增收、村级经济实力增强、政府集约土地资源的“三赢”。

## （五）扶持农民自主创业

加大对农民进行培训的同时，成立以高山农业、养殖、水果为主的专业合作社，形成生产有指导，运输有保证，销售有渠道的产业链，加大对农民创业的资金扶持力度，提供更为便利的小额贷款和融资担保，采取以奖代补的形式，鼓励群众自主创业。

- 五、村域居民建筑规划

## （一）集中居民点修建意愿

- 根据村民意见，结合现有实际情况，村内暂无意愿修建集中居民点。

## （二）居民建筑用地标准

- 在符合上位规划的前提下，村规划的集中和分散集体建设用地要分类统计，其总规模和村规划人口规模原则上不得超过该村现状集体建设用地和人口总规模。由于乡村旅游等发展需要，确需超过的，应经区县级以上规划、国土等部门组织专题认证后确定。规划集体建设用地规模可在镇乡域范围内统一调配和安排。

- 农村集中居民点及其他农村居民住宅建设，宅基地标准按《重庆市土地管理规定》执行，，每人20-30平方米。3人以下户按3人计算，4人户按4人计算，5人以上户按5人计算，扩建住宅新占的土地面积应连同原有宅基地面积一并计算。

- 散居村民建筑原则上不得新建和扩建住宅，经村委会讨论同意后可在原宅基地上进行扩建，新增人口的建设用地标准不得超过120平方米/人。

## （三）建筑选型

- 新建居民建筑按照“节能、节地、节水、节材”标准进行建设，按照独立式、双拼住宅、联排住宅多种形式进行。坡屋顶与平屋顶相结合，内院、天井及后院设置相结合，富有巴渝民居特色，充分体现农村院落特色，方便开展院坝文化，提高文化内涵。

- 原有的民居风格房屋保持原貌，粉刷墙面与穿斗、檐口，进行立面翻新；对近年修建的房屋重点地段可在立面上增加传统建筑元素，并加强宅旁绿化。新建建筑应控制建筑的风格、密度、体量、色彩，灵活运用传统民居的建筑符号，与整体环境风貌相协调。大型院落应注重整体风格，适当增加一些围墙，加强围合感。散户注重与自然的协调，通过绿化将建筑进行遮挡，让少量的建筑显露在山水之间。

- 建筑密高度控制在2-3层。

- 六、村域公共服务设施规划

## （一）村域公共服务设施布局

- 村域公共服务设施包括行政、教育、医疗卫生、社会保障、文化体育、商业活动等六类。公共建筑宜集中布置在位置适中、内外联系方便的地段，兼类使用。村敬老院应布置在环境好，相对安静的位置。商业服务建筑宜布置在集中居民点人口集中和交通方便的地段。市场设施用地应综合考虑交通、环境与节约用地等因素进行布置，应有利于人流和商品的集散，并不得占用主村道。

## （二）配置标准

- 社区服务中心（村委会所在地）现状为使用中，主要服务村域范围兼有农村技术合作社、农村信息中心、广播站等联络和服务功能；应配置社区便利店、文化活动室、图书馆、社保、医保、警务室、动植物检疫室等用房。

- 根据实际情况以上功能区可统一设置，兼类使用。管理用房、文化活动室、图书室等可兼用；放心店、邮政、储蓄代办点等可兼用；健身活动设施、停车场可兼用。

- 七、村域交通规划

## （一）规划目标

- 规划构建以渝巫路（S102)为主干路，通社主村道，环状、枝状次村道为辅助，人行道为补充，站场设施完善、安全达标，对外通畅，对内集中居民点、主要产业区通达，方便居民的村域交通系统。

## （二）村域道路

- 村域道路分为等级道路、村级主干路、村级次干路和步行道路四个等级。

- 等级道路：目前渝巫路（S102）从村内东南部穿过，路宽9米，村内长度1.3公里，柏油沥青路面，占地1.17顷，规划保持现状。

- 村级主干路：目前全村主村路共计水泥硬化道路10公里，宽度在3-4米之间。规划水泥硬化路面，改善现有交通条件，更好地满足农村产业发展。

- 村级次干路：目前全村除主村路之外共计水泥硬化道路8公里，宽度在3-4米之间；泥结石路面3公里左右，宽度在3米左右。规划水泥硬化路面，改善现有交通条件，更好地满足农村产业发展。

- 人行道：农村入户道路、连接生产区的便民小道、田间道路及近期保留的院落的步行道及生产区之间的联系道路。规划在现有人行道的基础上进行维修整治，连接成网，以方便居民生产、生活，具体线路可结合集中居民区、散居农户、生产区的位置及产业布局规划进行调整。人行道规划宽度0.6—1.5米。

## （三）道路技术标准

- 县道圆曲线最小半径为100米，极限最小半径为60米，一般情况下应尽量采用大于或等于一般最小半径，当受地形条件或其它特殊情况限制时，方可采用极限最小半径。当采用极限最小半径时，纵坡不应大于7%，超高不应大于8%。

- 村道圆曲线最小半径为30米，极限最小半径为15米，一般情况下应尽量采用大于或等于一般最小半径，当受地形条件或其它特殊情况限制时，方可采用极限最小半径。当采用极限最小半径时，纵坡不应大于5%，超高不应大于6%。

- 村道的纵坡最大不超过9%，当受地形条件或其它特殊情况限制而采用最大纵坡时，最大坡长不超过200米，并全线设置安全标志。

- 村道（砼路面）路基宽度4.5米，路面硬化宽度4.5米，两侧各设置0.5米硬路肩；村道（泥结碎石路面）路面宽2.5—3.5米，两侧各设置0.25米土路肩。

- 单车道村道应设置错车道，每公里不少于3处，错车道处路基宽度不小于6.5米，有效长度不小于10m，具体设置位置结合地形考虑。

- 尽端式村道应在末端设置不小于12m×12m的回车场地。

- 道路应根据当地降水与路面的具体情况设置必要的排水设施，及时将降水排出路面，保证行车安全。

## （四）其他交通设施

- 规划省道、村道沿线设置必要的交通安全设施、交通管理设施和交通防护设施。

- 在集中居民点、村委会附近应设置机动车限速标志和警告标志。

- 在省道、村道沿线两侧应进行植树绿化，美化路容，保护环境。植树可结合产业发展采用经济林木，但不得在道路路肩范围植树，同时植树应满足视距要求，粗细树技及矮林均不得伸入村道建筑限界内，以免影响行车安全。

- 八、村域基础设施规划

## （一）生活供水设施

- 1、预测全村最高日总用水需求量约为536~737立方米/日，其中集中供水需求量约为375~515立方米/日。

- 2、生活用水采用集中与分散供水相结合的方式。集中居民点和靠近集中供水系统的村民由集中供水系统供水，距集中供水系统较远村民则仍使用地下水和山泉水为生活用水水源。

- 3、村内集中供水管网采用环状与树枝式结合的方式。

- 4、水源取水点周围30米区域为饮用水源保护区域，在保护区域内禁止下列行为：清洗装贮过有毒有害物品的容器；使用高残留或剧毒农药；排放工业污水；修建饲养场、厕所和堆放垃圾。

## （二）污水处理

- 1、预测全村最高日污水总量约为482~663立方米/日，其中集中居民点污水量约为337~464立方米/日。

- 2、生活污水处理宜采用集中与分散相结合的方式。集中居民点的生活污水宜结合农村沼气建设集中处理排放。污水用于农田灌溉，应符合农田灌溉水质标准的有关规定。

- 3、生活污水处理宜采用操作简单、运行维护方便、经济可行的生物处理工艺。污水处理设施的位置应选在集中居民点的下游，靠近受纳水体或农田灌溉区。

## （三）供电

- 1、预测全村总用电负荷约为335千瓦。

- 2、全村仍由屏锦供电所供电。

- 3、10千伏及以下配电网仍采用树枝式结构，新建线路采用架空敷设。

- 4、全村现有共配置7台10千伏配电变压器，无新增变压器的需求。

## （四）广播、电视、通信

- 1、预测全村固话需求量约为100门。

- 2、大力发展各种先进通信业务，促进农村信息化建设，加快实施宽带网入户工程，逐步实现广播、有线电视、宽带等多网合一。靠近村委会设置1个通信接入网点，交换设备容量按500门考虑。

- 3、在村公共活动中心内附设村广播站，负责对村民广播。

- 4、村内通信线路采用架空敷设，广播、有线电视、固话、宽带等通信线路随着村集中居民点的建设，应逐步实现同杆架设，在新建集中居民点内可考虑统一下地敷设。

## （五）生活燃料供应

- 1、宜按因地制宜地选择多元化、集中与分散供给相结合、政府引导与本地积极建设相结合的原则保障村民生活燃料供应。村民生活燃料提倡使用沼气为主，罐装液化石油气为补充，推广太阳能等清洁能源的使用，结合垃圾、粪便、桔杆等有机废物的生化处理，因地制宜地搞好分散式或相对集中式的沼气池建设，变废为宝，综合利用。

- 2、沼气的推广应切合实际，先满足积极性高、有条件的农户，尤其应将村民集中居民点和养殖大户摆在优先发展的位置，防止一哄而上，造成资源浪费。目前应先启动农民新居规划区内的沼气建设。规划远期在有条件的集中居民点发展管道液化石油气。

- 九、村域生态环境保护

## （一）村域生态环境保护

- 1、山、水、林、田、路、房实施综合保护和协调。

- 2、进一步巩固退耕还林，对以前存在问题的退耕还林地块同产业发展相结合逐步进行置换。

- 3、加强河流河岸的保护和治理。

- 4、水源取水点周围30米区域内禁止下列行为：清洗装贮过有毒有害物品的容器；使用高残留或剧毒农药；排放工业污水；修建饲养场、厕所和堆放垃圾。

- 5、污水处理应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的三级标准要求。严格保护靠近村落的山坪塘，整治村域水体，保土蓄水，合理开发利用鱼塘，防治农村面源污染和畜禽养殖污染。

- 6、严格保护集中居民点林地，严禁毁林建房。集中居民点周边、主村道两侧加强绿化。

- 7、垃圾统一安排，每户设置垃圾桶做到日产日清，统一收集集中处理。

## （二）村域环卫设施规划

- 1、公厕：在社区公共服务中心配建两处建筑面积不小于30平方米的公厕。

- 2、垃圾处理：以集中居民点为主配置相应的垃圾桶、垃圾箱及垃圾收集站。

附表：1.兴农村村域空间功能布局统计表

2.兴农村现状土地利用汇总表

3.兴农村土地利用规划地类统计表

附图：1.村域土地利用现状图

2.村域土地利用规划图

3.村域空间功能布局规划图

4.村域建设规划总平面图

附表1  兴农村村域空间功能布局统计表

| 空间类型 | 用地类型 | 面积（公顷） | 管控要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产空间 | 耕地 | 278.86 |  |
|  | 园地 | 13.52 |  |
|  | 牧草地 |  |  |
|  | 设施农用地 |  |  |
|  | 田坎 | 34.55 |  |
|  | 农村道路 | 7.69 |  |
|  | 坑塘水面 | 2.01 |  |
|  | 农田水利用地 | 5.23 |  |
|  | 采矿用地 | 0.58 |  |
|  | 村产业用地 |  |  |
|  | 小计 | 342.43 |  |
| 生活空间 | 农村居民点用地 | 60.22 |  |
|  | 公路用地 | 1.60 |  |
|  | 水工建筑用地 | 0.05 |  |
|  | 小计 | 61.87 |  |
| 生态空间 | 自然保护区 |  |  |
|  | 风景名胜区 |  |  |
|  | 森林公园 |  |  |
|  | 湿地公园 |  |  |
|  | “四山”地区 |  |  |
|  | 饮用水源及其保护区 |  |  |
|  | 生态保护红线 | 367.29（包含在生态恢复区内） |  |
|  | 郁闭度大于0.7的林地 |  |  |
|  | 地质灾害高易发区 |  |  |
|  | 美丽山水需要保护的范围 |  |  |
|  | 生态恢复区 | 1055.73 |  |
|  | 其他生态空间 | 3.74 |  |
|  | 小计 | 1059.47 |  |
| 合计 |  | 1463.77 |  |

附表2  兴农村现状土地利用汇总表

| 一级类 | 二级类 | 三级类 | 四级类 | 面积 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农用地 | 耕地 | 水田 |  | 122.62 | 8.38 |
|  |  | 水浇地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 旱地 |  | 169.36 | 11.57 |
|  | 园地 |  |  | 3.18 | 0.22 |
|  | 林地 |  |  | 1051.39 | 71.83 |
|  | 牧草地 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 其他农用地 | 设施农用地 |  | 0.06 | 0.00 |
|  |  | 农村道路 |  | 7.69 | 0.53 |
|  |  | 坑塘水面 |  | 2.17 | 0.15 |
|  |  | 农田水利用地 |  | 5.23 | 0.36 |
|  |  | 田坎 |  | 36.29 | 2.48 |
| 农用地合计 |  |  |  | 1397.99 | 95.51 |
| 建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇用地 |  | 0.06 | 0.00 |
|  |  | 农村居民点用地 | 宅基地（村居住用地） | 60.22 | 4.11 |
|  |  |  | 村产业用地 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 村公共服务用地 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 村混合用地 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 村基础设施用地 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 采矿用地 |  | 0.17 | 0.01 |
|  |  | 其他独立建设用地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 交通水利用地 | 铁路用地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 公路用地 |  | 1.60 | 0.11 |
|  |  | 民用机场用地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 港口码头用地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 管道运输用地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 水库水面 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 水工建筑用地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 其他建设用地 | 风景名胜设施用地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 特殊用地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 盐田 |  | 0.00 | 0.00 |
| 建设用地合计 |  |  |  | 62.04 | 4.24 |
| 其他土地 | 水域 | 河流水面 |  | 3.73 | 0.25 |
|  |  | 湖泊水面 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 滩涂 |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 自然保留地 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 其他土地合计 |  |  |  | 3.74 | 0.26 |
| 合计 |  |  |  | 1463.77 | 100.00 |

附表3 兴农村土地利用规划地类统计表

| 一级类 | 二级类 | 三级类 | 四级类 | 面积 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农用地 | 耕地 | 水田 |  | 115.62 | 7.90 |
|  |  | 水浇地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 旱地 |  | 163.24 | 11.15 |
|  | 园地 |  |  | 13.52 | 0.92 |
|  | 林地 |  |  | 1055.73 | 72.12 |
|  | 牧草地 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 其他农用地 | 设施农用地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 农村道路 |  | 7.69 | 0.53 |
|  |  | 坑塘水面 |  | 2.01 | 0.14 |
|  |  | 农田水利用地 |  | 5.23 | 0.36 |
|  |  | 田坎 |  | 34.55 | 2.36 |
| 农用地合计 |  |  |  | 1397.59 | 95.48 |
| 建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇用地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 农村居民点用地 | 宅基地（村居住用地） | 59.91 | 4.09 |
|  |  |  | 村产业用地 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 村公共服务用地 | 0.31 | 0.02 |
|  |  |  | 村混合用地 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 村基础设施用地 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 采矿用地 |  | 0.58 | 0.04 |
|  |  | 其他独立建设用地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 交通水利用地 | 铁路用地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 公路用地 |  | 1.60 | 0.11 |
|  |  | 民用机场用地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 港口码头用地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 管道运输用地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 水库水面 |  | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 水工建筑用地 |  | 0.05 | 0.00 |
|  | 其他建设用地 | 风景名胜设施用地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 特殊用地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 盐田 |  | 0.00 | 0.00 |
| 建设用地合计 |  |  |  | 62.45 | 4.27 |
| 其他土地 | 水域 | 河流水面 |  | 3.73 | 0.25 |
|  |  | 湖泊水面 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 滩涂 |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 自然保留地 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 其他土地合计 |  |  |  | 3.74 | 0.26 |
| 合计 |  |  |  | 1463.77 | 100.00 |